ORACLE RAC em LINUX

| Nome | Waldirio M. Pinheiro |
| --- | --- |
| Email | waldirio@gmail.com |

Índice Analítico

OCFS (disco compartilhado)	3

Configuração do OCFS	3

## OCFS (disco compartilhado)

É necessário ter os pacotes abaixo listados para o kernel 2.6

- ocfs2-1.2.8-2.tar.gz

- ocfs2console-1.2.7-1.el4.x86_64.rpm

- ocfs2-tools-1.2.7-1.el4.x86_64.rpm

- Baixar os fontes do ocfs em http://oss.oracle.com/projects/ocfs2/files/source/v1.2/ocfs2-1.2.8-2.tar.gz

- Extrair em área temporária (/tmp)

- #cd ocfs2-1.2.8; ./configure; make ; make install; depmod -aq  /lib/modules/$(uname -r)/extra

- Instalar o pacote ocfs2console com o comando abaixo:

# rpm -ivh ocfs2-tools-1.2.7-1.el4.x86_64.rpm

- Instalar o pacote ocfs2-tools com o comando abaixo:

# rpm -ivh ocfs2console-1.2.7-1.el4.x86_64.rpm

### Configuração do OCFS

- Executar na maquina node o comando # ocfs2console. Na tela que segue, clique em Cluster, Configure Nodes...

- Na tela que segue, clique em Close

- Na tela que segue, clique em Add

- Na tela que segue, informe o nome do nó que fará parte do cluster assim como o endereço IP e clique em OK ao término.

PS: Repita tal operação para todos os nós do cluster RAC.

- Na tela que segue, após a inclusão de todos os nós do cluster, clique em Apply e em seguida Close.

- Na tela que segue, clique em Cluster, Propagate Configuration

- Na tela que segue, será solicitado uma autenticação ssh entre os nós que foram cadastrados, para que a configuração seja replicada. Ao termino clique em Close.

- Criar uma partição no disco que ocupe todo o espaço (em nosso exemplo, /dev/xvdb). Para isso execute o comando # fdisk /dev/xvdb

- Para checar se foi criado com sucesso, execute o comando # fdisk –l /dev/xvdb, onde deverá ser exibido algo como segue

[root@cambeba ~]# fdisk -l /dev/xvdb

Disk /dev/xvdb: 32.2 GB, 32204390400 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 3915 cylinders

Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System

/dev/xvdb1               1        3915    31447237   83  Linux

- Executar o comando # pvcreate /dev/xvdb1 para criar o novo Physical Volume

- Executar o comando # vgcreate {VGNAME} /dev/xvdb1 para criar o novo Volume Group

- Executar o comando # lvcreate –l 100%VG –n {LVNAME} {VGNAME} para criar o novo Logical Volume

- Após o LV criado, formatar como ocfs2, como o comando # mkfs.ocfs2 /dev/ocfs2/ocfs_01

- Criar o diretório /ocfs_01

- Incluir a entrada na fstab conforme abaixo:

/dev/ocfs2/ocfs_01	/ocfs_01                ocfs2    _netdev, datavolume,nointr        	0 0

- Executar o comando # mount –a

PS: Caso o LV esteja como Inactive, pode ser executado o comando abaixo:

# vgchange -a y {VG NAME}